Профессиональный микропроцессорный

12-тиканальный

электромионейростимулятор

«МИОРИТМ-040-М-1»

# Назначение

Профессиональный микропроцессорный многоканальный электромионейростимулятор «МИОРИТМ-040-М-1» с уникальной формой нейроимпульса, оказывающий мощное комфортное физиологическое воздействие, предназначен для использования в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских подразделениях на промышленных предприятиях, в спортивной практике, а также в косметологии.

Осциллограмма импульса тока возбуждения

При разработке за основу была принята идеология метода многоканальной электромиостимуляции, разработанной в 80-е годы в лабораториях Института космической медицины, Института космоса и Института мозга. Метод разрабатывался с целью восстановление здоровья космонавтов после длительных полетов. Основные технические решения и методики были отработаны на 4-х канальном аппарате «МИОРИТМ-040» и 12-и канальном аппарате «МИОРИТМ-040-М».

Электромионейростимулятор «МИОРИТМ-040»

Электромионейростимулятор «МИОРИТМ-040-М»

Изделие представляет собой двенадцатиканальный малогабаритный электростимулятор с отдельным блоком питания (адаптером) и комплектом принадлежностей, предназначенный для многоканального электрического воздействия низкочастотными импульсами тока на органы и ткани человека в целях проведения лечебных, профилактических, косметологических и тренировочно-реабилитационных процедур:

- при травмах и заболеваниях нервно-мышечного аппарата для обезболивания, ликвидации отеков мягких тканей, сухожилий, суставных сумок, рассасывания гематом, активизации репаративных процессов, нормализации тонуса, трофики и сократительной способности мышц;

- для восстановления нормального кровообращения, снятия нервно-вегетативного и сосудисто-дистрофического процессов, стимуляции образования коллатералей и улучшения васкуляризации пораженных тканей, обезболивания и ускорения сращений;

- при травмах и заболеваниях костей, в том числе позвоночника, и суставов в целях предупреждения осложнений после переломов, более полного и скорого функционального восстановления, ускорения сроков регенерации тканей и реабилитации больных;

- при травмах и заболеваниях периферической нервной системы для снижения выраженности болевого синдрома, регенерации нервных стволов, восстановления пониженной проводимости нервных стволов и синаптического аппарата, снятия отеков, нормализации трофики и тонуса нервно-мышечных структур, восстановления двигательных навыков;

- при острых расстройствах центрального кровообращения для улучшения периферической гемодинамики, поддержания тонуса бездействующих мышц, предупреждения тромбоэмболий и трофических расстройств, нормализации психо-эмоционального статуса больных, коррекции нейрогуморальных механизмов регуляции вегетативных функций;

- в практике спорта для скорейшей реабилитации после больших и интенсивных нагрузок, совершенствования функциональных возможностей двигательной системы, увеличения массы тела и силы мышц, морфофункциональной адаптации организма к физической нагрузке, повышение психо-эмоциональной устойчивости спортсменов;

- для сохранения и повышения работоспособности организма в условиях профессиональной деятельности, связанной с вредными влияниями различных факторов (чрезмерные физические и умственные нагрузки, систематический малоподвижный режим работы и т.д.);

- в косметологии и эстетической медицине в целях общего омоложения лица и шеи, коррекции овала лица, деформированных щек, подбородка разглаживания морщин, складок, улучшения тургора и цвета кожи, в целях коррекции фигуры, общего омоложения и оздоровления организма, снижения избыточного веса и нормализации обмена веществ, лечения целлюлита;

- при лечении хронического простатита, мужской импотенции, аднексита, атонического колита и ряда других заболеваний внутренних органов.

Противопоказаниями к применению импульсных токов являются острые местные воспаления и инфекции, температурные состояния, туберкулез, нарушение свертываемости крови, тромбофлебит, свежие кровоизлияния в полости тканей, свежие разрывы мышц и связок, переломы с нефиксированными костными отломками, индивидуальная непереносимость электрического тока, злокачественные новообразования любой локализации, доброкачественные опухоли, способные к злокачественному перерождению, наличие кардиостимулятора, миопатии, рассеянный склероз.

# Технические характеристики

Двенадцать гальванически развязанных каналов по выходу.

Ступенчатая, раздельная для каждого канала регулировка тока выходного сигнала в диапазоне от 0 до 127 мА.

Раздельная для каждого канала световая индикация прохождения тока в цепи пациента.

Отсутствие потенциала на выходе при включении.

Возможность одновременной работы всех каналов в одном или в разных режимах.

Габаритные размеры, мм, не более 350х230х105 мм.

Масса (без учета комплектности) не более 2,1кг.

Размещение аппарата в упаковке

Защита по возможным последствиям отказа по классу В.

Работа от выносного блока питания – заземление не требуется.

В изделии предусмотрены следующие режимы работы:

1. Общие режимы работы каналов, в которых установка всех параметров работы каналов (за исключением амплитуды и полярности выходного тока) выполняется одновременно для всех каналов;

2. Индивидуальные режимы работы каналов позволяют выполнять индивидуальную настройку работы каждого канала: режим работы, частота, амплитуда и полярность выходного тока;

3. Комбинированный режим работы каналов предусматривает настройку необходимого количества парных каналов в Общем режиме и настройку остальных каналов в Индивидуальных режимах;

4. Режим работы каналов по заданной программе:

- Коррекция фигуры;

- Лимфодренаж тела;

- Антицеллюлитная;

- Миолифтинг лица и шеи;

- Микротоки для лица.

Общие режимы:

стимуляции тренировочный групповой;

стимуляции лечебный групповой;

стимуляции кольцевой (парный);

трофикостимулирующий – дрейф частот от 20 до 120 Гц;

лечебный моночастотный – диапазон выбора частот от 20 до 250 Гц;

Индивидуальные режимы:

обезболивания;

лимфодренажа;

липолиза;

миолифтинга;

релаксации;

трофикостимуляция;

ионофореза.

Режим работы каналов по заданной программе

Коррекция фигуры - 5 сеансов:

10 минут - трофикостимулирующий

3 сеанса - стимуляции по 10 минут при разных ритмах

10 минут - лечебный моночастотный - сосудистый дренаж, частота 20 Гц

Лимфодренаж тела - 5 сеансов:

10 минут - трофикостимулирующий

3 сеанса - стимуляции по 10 минут при разных ритмах

10 минут - лечебный моночастотный - сосудистый дренаж, частота 20 Гц

Антицеллюлитная программа - 6 сеансов:

10 минут - трофикостимулирующий

10 минут - лечебный моночастотный - липолитический дренаж, частота 120 Гц

10 минут - стимуляции тренировочный групповой

10 минут - лечебный моночастотный - липолитический дренаж, частота 250 Гц

10 минут - стимуляции тренировочный групповой

10 минут - лечебный моночастотный - сосудистый дренаж, частота 20 Гц

Миолифтинг лица и шеи - 5 сеансов:

10 минут - трофикостимулирующий

3 сеанса - стимуляции по 5 минут при разных ритмах

5 минут - лечебный моночастотный – лимфодренажный, частота 40 Гц

Микротоки для лица - 3 сеанса:

10 минут - трофикостимулирующий

10 минут - лечебный моночастотный – миолифтинг, частота 70 Гц

10 минут - лечебный моночастотный – лимфодренажный, частота 40 Гц

# Внимание! Наш адрес изменен!

Россия, 107076, г. Москва, ул.Стромынка 15, стр.1

Метро: Сокольники, Преображенская пл.

Т. (499) 268-56-29, т/ф (499) 268-58-13

Сайты: altair.inforos.ru, altair040.ru

E-mail: altair@inforos.ru, cjkvp2008@yandex.ru